AD7028N远程通信模块使用手册

支持5G/4G/3G/2G功能的远程通信模块

厦门爱陆通通信科技有限公司

热线：400-808-5829

电话：0592-6195619

传真：0592-6195620

网址：www.alotcer.com

地址：厦门市集美区杏北二路146号502室

适用机型：

| 产品类型 | 型号 | 产品说明 |
| --- | --- | --- |
| 标准版 | AD7028N-A | 4G标准版 (不带光口功能) |
|  | AD7028N-B | 公转一体标准版（不带光口功能） |
| 电力版本 | AD7028NDL-A | 4G电力版本 |
|  | AD7028NDL-B | 公转一体电力版本 |
| 带光口 | AD7028N-A-F | 4G带光口版本 |
|  | AD7028N-B-F | 公转一体带光口版本 |
| NR加密版本 | AD7028N-A-E(NR) | 4G带南瑞加密版本(不带光口功能) |
|  | AD7028N-B-E(NR) | 公转一体带南瑞加密版本(不带光口功能) |

文档修订记录：

| 版本号 | 作者 | 审核 | 时间 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | HWF |  | 2023.11.30 | 初始版本 |

目录

适用机型：	2

文档修订记录：	3

第1章 产品简介	5

1.1 产品概述	5

1.2 产品特点	5

1.2.1 CPU系统	5

1.2.2 16pin排针接口	5

1.2.3 其它用户接口	5

1.2.4 其它特性	6

1.3应用接口	7

1.3.1 基本描述	7

1.3.2 引脚分配	7

1.3.3 引脚/接口描述	7

1.3.3.1 I/O参数定义	7

1.3.3.2 用户接口引脚描述（16 pin 2.54mm间距双排插针）	8

第2章 应用接口	10

2.1电源	10

2.2 UART接口	10

2.3复位信号	10

2.4 以太网接口	11

2.5 指示灯	11

第3章 其它用户接口	13

3.1  SIM/UIM卡接口	13

3.2  以太网口	13

3.3  复位按键	13

3.4  LED指示灯	13

第4章 结构尺寸	14

4.1 产品尺寸	14

第5章 出货说明	15

5.1出货清单	15

5.2订货型号	15

5.3配件图片	15

第1章 产品简介

1.1 产品概述

AD7028N远程通信模块是基于5G/4G/3G/2G等技术开发的物联网无线数据传输终端。产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台， 应用于深度融合终端。

1.2 产品特点

1.2.1 CPU系统

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| CPU | 工业级32位通信处理器 |
| FLASH | 16MB（可扩展至64MB） |
| DDR2 | 64MB(CPU内置) |

1.2.2 16pin排针接口

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 电源 | 供电范围：DC 3.3V 平均工作电流：<1000mA@3.3VDC（4G） 最大工作电流：<3000mA@3.3VDC |
| UART接口 | UART串口,数据通信接口，3.3V电压域 串口速率：2400~115200bps，默认115200bps 停止位：1、1.5(可选)、2位 校验：无校验、偶校验、奇校验 超大缓存：最大可支持10MB串口缓存 |
| 以太网接口 | 默认1路10/100M以太网LAN口。 自适应MDI/MDIX，内置15KV ESD保护（无隔离变压器） |
| 复位信号 | 拉低复位信号持续8S，可将设备的配置参数恢复为出厂默认值 |
| 低功耗输入信号 | 输入低电平，WIFI和光电转换功能关闭，只开4G和串口 |
| 指示信号 | 1个online，3个信号指示信号 |

1.2.3 其它用户接口

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户配置以太网口 | 1路10/100M以太网LAN口(8pin 单排2.0mm间距PH接口)，可用于产品参数配置 自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护 |
| 复位按键 | 长按此按钮8S，可将设备的配置参数恢复为出厂默认值 |
| 天线接口 | 1.无线模块RF接口，特性阻抗50 欧。 2.WIFI天线接口IPEX-1，特性阻抗50欧。 |
| SIM/UIM卡接口 | 标准翻盖式卡座接口 支持1.8/3V SIM/UIM 卡 内置15KV ESD保护 |
| LED指示灯 | 具有电源，运行，以太网连接指示灯 |

1.2.4 其它特性

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 无线网络 | 5G NR SA/NSA：n1/2/3/5/7/8/12/20/28/41/66/71/77/78/79 TDD-LTE：B38/39/40/41和B61/62（专网） FDD-LTE：B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25/28 WCDMA：850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA：1880-1920/2010-2025MHz(A/F) CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A：800/1900MHz GSM/GPRS/EDGE：850/900/1800/1900MHz CDMA：800/1900MHz |
| PPP协议 | 支持点对点拔号协议 |
| PPP层心跳 | 维护与运营商的网络链接，防止被强制休眠，保证拔号链接的稳定性 |
| 网络认证 | 支持CHAP/PAP认证 |
| TCP层心跳 | 在TCP层实现对应用服务器的连接侦测 |
| 外形尺寸 | 85x65x19.1mm（不包含配件） |
| 重量 | 48.5g（不包含配件） |
| 工作温度 | -35~+75ºC（-31~+167℉） |
| 储存温度 | -40~+85ºC（-40~+185℉） |
| 相对湿度 | 95%(无凝结) |
| 强大安全 | 支持TCP Server 功能，可同时支持5个TCP 连接 支持ModBus RTU/TCP 协议转换 支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输（5个数据中心） 支持多中心，1-5 个中心 支持本地和远程在线升级，导入导出配置文件 支持电力101、104以及两者协议互转 内嵌标准TCP/UDP 协议，支持透明数据传输 支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输 支持本地日志存储 支持VPN（PPTP、L2TP、IPSEC、OPEN VPN和GRE） 支持阿里云运维、阿里IOT、MQTT、移动ONENET平台等云系统 支持WEB网页、串口对设备进行参数配置和操作 |

1.3应用接口

1.3.1 基本描述

AD7028N用户接口有16个引脚，接口为16 pin 2.54mm间距双排插针。主要功能：

- 电源

- UART接口

- 以太网接口

- 信号质量指示

- 复位信号

1.3.2 引脚分配

AD7028N引脚分配（俯视图）

1.3.3 引脚/接口描述

1.3.3.1 I/O参数定义

| 类型 | 描述 |
| --- | --- |
| PI | 电源输入 |
| PO | 电源输出 |
| DI | 数字输入 |
| DO | 数字输出 |
| IO | 双向端口 |

1.3.3.2 用户接口引脚描述（16 pin 2.54mm间距双排插针）

| 引脚号 | 功能定义 | I/O | 描述 | DC特性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V- | PI | 电源负极 | Vnorm=3.3VDC | 电源地输入， 通信模块电源输入，3.3V，正常工作电流500mA，电压纹波小于30mV；最大电流3A，可持续1ms。 |
| 2 | V- | PI | 电源负极 |  |  |
| 3 | TXD | DO | UART数据发送 | VOLmax=0.4V VOHmin=3.0V | 默认模块串口输出信号（3.3V/TTL） |
| 4 | RXD | DI | UART数据接收 | VILmax=0.5V VIHmin=2.8V VIHmax=3.55 | 默认模块串口输入信号（3.3V/TTL） |
| 5 | TD+ | DO | 以太网发送+ | 符合10/100M以太网通信规范 | 以太网通信LAN口，无隔离变压器 |
| 6 | RD+ | DI | 以太网接收+ |  |  |
| 7 | TD- | DO | 以太网发送+ |  |  |
| 8 | RD- | DI | 以太网接收- |  |  |
| 9 | DGHM | DI | 无 | VILmax=0.5V VIHmin=2.8V VIHmax=3.55 | 3.3V电压域，低电平有效 ，低功耗模式，4G在线，只开4G和串口。 |
| 10 | RESET | DI | 复位 信号 | VILmax=0.5V VIHmin=2.8V VIHmax=3.55 | 通信模块复位控制信号（3.3V/TTL）： 拉低/RST信号0.5s，设备断电重启且不恢复出厂配置 拉低/RST信号8秒，设备断电重启并恢复配置参数为出厂默认值。 |
| 11 | ONLINE | DO | 模块4G Online信号 | 驱动电流最大2mA； VOLmax=0.4V VOHmin=3.0V 不用则悬空 | 低电平：模块已登录网络 高电平：模块未登录网络 |
| 12 | CSQ1 | DO | 信号强度指示灯1 | 驱动电流最大2mA； VOLmax=0.4V VOHmin=3.0V 不用则悬空 | 全部输出高电平 信号强度极差 一个低电平 信号强度较弱 两个低电平 信号强度中等 三个低电平 信号强度极好 |
| 13 | CSQ2 | DO | 信号强度指示灯2 | 驱动电流最大2mA； VOLmax=0.4V VOHmin=3.0V 不用则悬空 |  |
| 14 | CSQ3 | DO | 信号强度指示灯3 | 驱动电流最大2mA； VOLmax=0.4V VOHmin=3.0V 不用则悬空 |  |
| 15 | +3V3 | PI | 电源正极 | Vnorm=3.3VDC | 系统供电电源正极，3.3V，正常工作电流500mA，电压纹波小于30mV；最大电流3A，可持续1ms。 |
| 16 | +3V3 | PI | 电源正极 |  |  |

第2章 应用接口

2.1电源

| 电源 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引脚号 | 功能定义 | I/O | 描述 | DC特性 |  | 备注 |
| 1 | V- | PO | 电源负极 | Vnorm=3.3VDC |  | 电源必须能提供最大3A的电流 |
| 2 | V- | PO | 电源负极 |  |  |  |
| 15 | +3V3 | PI | 电源正极 |  |  |  |
| 16 | +3V3 | PI | 电源正极 |  |  |  |

AD7028N的供电电压为DC 3.3V，电源额定电流须不小于3A。

2.2 UART接口

| UART信号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | TXD | DO | UART数据发送 | VOLmax=0.4V VOHmin=3.0V | 3.3V电压域， 不用则悬空 |
| 4 | RXD | DI | UART数据接收 | VILmax=0.5V VIHmin=2.8V VIHmax=3.55V |  |

AD7028N的UART接口电平为3.3V。若客户主机电平为3.3V，则可以直连；若客户主机电平为1.8V，需要增加电平转换芯片。

2.3复位信号

| 复位信号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | RESET | DI | 复位信号 | VILmax=0.5V VIHmin=2.8V VIHmax=3.55V | 模块内部上拉到3.3V 不用则悬空 |

拉低/RST信号0.5S设备断电重启且不恢复出厂配置；拉低/RST信号8秒，设备的配置参数恢复为出厂默认值。建议用复位开关控制接地。

/RST复位开关参考电路

2.4 以太网接口

| 以太网LAN口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | TD2+ | DO | 以太网发送+ | 符合10/100M以太网通信规范 | 以太网通信LAN口，无隔离变压器 |
| 6 | TD2- | DO | 以太网发送- |  |  |
| 7 | RD2+ | DI | 以太网接收+ |  |  |
| 8 | RD2- | DI | 以太网接收- |  |  |

AD7028N支持1路以太网LAN口，无隔离变压器，10/100M自适应，支持Auto MDI/MDIX。

以太网连接示意图

以太网信号属于高速，Layout时请注意：

1，以太网信号需要远离敏感信号如射频、模拟信号，以及时钟、DC/DC 等噪声信号；

2，以太网Layout要符合差分信号对的走线要求，阻抗控制在100Ω±10%，并且保证完整参考地平面。

2.5 指示灯

| 模块输出信号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ONLINE | DO | 模块4G Online信号 | 模块4G Online信号 | 驱动电流最大2mA； VOLmax=0.4V VOHmin=3.0V 不用则悬空 |
| 12 | CSQ1 | DO | 信号强度指示灯1 | 信号强度指示灯1 |  |
| 13 | CSQ2 | DO | 信号强度指示灯2 | 信号强度指示灯2 |  |
| 14 | CSQ3 | DO | 信号强度指示灯3 | 信号强度指示灯3 |  |

参考电路：

状态指示信号控制LED灯示意图

第3章 其它用户接口

3.1  SIM/UIM卡接口

AD7028N采用翻盖式SIM卡座。安装或取出SIM/UIM卡时，先打开外壳上盖子，然后按SIM卡座上的指示方向操作即可（“OPEN”或“LOCK”），确保SIM卡的金属接触面朝下与插座充分接触，并扣紧。

3.2  以太网口

AD7028N设有一个PH-8A 串口网口一体的配置口，可以通过配置线连接AD7028N和PC端，登陆默认网关即可对设备进行功能配置。

| 默认网关 | 192.168.1.1 |
| --- | --- |
| 用户名 | admin |
| 密码 | admin |

3.3  复位按键

操作复位按键需先打开外壳上的SIM卡盖。长按复位按键8秒或以上，设备的配置参数恢复为出厂默认值，并在约10秒钟之后自动重启。（自动重启现象描述：PWR LED灭10秒左右，然后重新常亮。）

3.4  LED指示灯

AD7028N主板上共7个LED灯，指示设备工作状态：

AD7028W远程通信模块指示灯

| LED灯名称 | 颜色 | 状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常亮 | 常灭 | 闪烁 |
| PWR | 红色 | 系统供电正常 | 系统无供电 | 无 |
| LINK | 绿色 | 用户接口以太网连接 | 以太网未连接 | 以太网数据传输 |
| Debug | 绿色 | 调试网口以太网连接 | 以太网未连接 | 以太网数据传输 |
| WAN | 绿色 | 光转电PHY与CPU网口LINK | 光转电与CPU网口无LINK | 以太网数据传输 |
| SFP_SOL | 绿色 | SFP光模块与光转电PHY LINK | SFP光模块与光转电PHY无LINK | 无 |
| WIFI | 绿色 | 无 | WIFI功能禁用 | WIFI功能启用 |
| RUN | 红色 | 系统异常 | 系统异常 | 0.8S周期 系统正常运行 |

第4章 结构尺寸

4.1 产品尺寸

AD7028N尺寸如下图。单位：mm。

整体尺寸图

第5章 出货说明

5.1出货清单

当您开箱时请保管好包装材料，以便日后需要转运时使用。标准出货清单如下：

| 物料类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AD7028N主机 | 1台 | 标配 |
| 无线蜂窝天线 | 1根 | 标配 |
| 配置线 | 1条 | 选配 |
| 产品合格证 | 1份 | 标配 |

5.2订货型号

| 产品型号 | 版本号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 网络编号 | 功能扩展 |
| AD7028N | -A：4G全网通 -R：5G NR -H：4G Cat1 | P：GPS/BD定位功能 F: SFP光电转换功能 E:加密功能 |
| 举例 | AD7028NG-A-E：AD7028N 4G全网通带加密远程通信模块，全面支持中国移动、中国联通、中国电信的2G/3G/4G网络，支持加密功能。 |  |

5.3配件图片

蜂窝天线（默认，标配）